ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТа процедура ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ. 22 - 37 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2014 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТа процедура ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” . СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ. 22 - 37 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Изготвил: /Катя Илиева/ /Мариана Георгиева/ Съгласувано с юрист: /Йордан Атанасов/ УТВЪРДИЛ: /Кмет на Община Полски Тръмбеш Георги Чакъров/ 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията

за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП

за обект: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка и указания за участниците и методика за оценка;

- Технически спецификации;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - съставя се по образец № 1;

- Административни сведения - попълва се образец № 2;

- Декларации, в съответствие с Член 47, алинея 1, алинея 2 и алинея 5 от Закона за обществените поръчки -Образец № 3, №  4 и №  5 – оригинали;

- Справка "Финансови данни" по Образец №6 на Възложителя за информация за общия оборот и за оборота на строителни работи;

- Декларация по чл.51,ал.1,т.2 от ЗОП-списък с основните договори по образец № 7 на Възложителя;

- Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на ръководния  екип , съгласно Образец №8-1  и Образец 8-2 на Възложителя;

- Участникът попълва декларация Образец №9, когато не предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката;

- Участникът и подизпълнителите попълват съответно декларация Образец 10-1 и декларация Образец10-2;

- Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - попълва се образец № 11;

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор образец № 12;

- Оферта - Техническо предложение от участника -Образец № 13 ;

- Предлагана цена -образец № 14;

- Проект на договор – образец № 15

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Настоящата открита процедура се провежда по реда на  чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.22-37 от Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш.

На основание чл.64 ал.3 от Закон за обществените поръчки, Възложителят предоставя пълен достъп на документацията по електронен път на интернет адреса на Община Полски Тръмбеш www.trambesh.eu  .

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е строителство :“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните обекти:

1. Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/,  път  VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/, път VTR-1292 /с.Стрелец-Петко Каравелово/I-5/VTR 1232 –настилка на моста над р.Янтра от Общинската пътна мрежа

2. Ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

3.Текущ ремонт на улични настилки в населени  места на територията на община Полски Тръмбеш.

Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходци.

По точка 1 се предвижда извършване на ремонтни работи по съществуващи   общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/,  път  VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504 и на  път VTR-1292 /с.Стрелец-Петко Каравелово/I-5/VTR 1232 –настилка на моста над р.Янтра както следва:

- Подготовка, транспорт, доставка, запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см. и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон – м2

- Фрезоване на асфалтова настилка с фрезовъчна машина вкл.натоварване и превоз на отпадъчния материал до съответните депа на 3 км – м2

- Разлив на битумна емулсия при ремонт на асфалтовата настилка – м2

- Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху отделни участъци от пътя със средна дебелина 4 см – м2

- Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км на определено от Възложителя място – м3

- Подравняване на банкети с грейдер и оформяне на крайпътни канавки – м3

По точка 2 - се предвижда текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш,

- Подготовка, транспорт, доставка , запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см и заливане допирни фуги с пътен битум, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон – м2;

-       Подготовка, транспорт, доставка , запълване на копки в пътни асфалтови   настилки с плътна  асфалтова смес със средна дебелина 6 см и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон – м2;

-           Повдигане нивото на дъждоприемни  шахти - бр;

-           Повдигане нивото на ревизионни шахти - бр.

По точка 3 се предвижда извършването  на текущ  ремонт на улични настилки в населени  места на територията на община Полски Тръмбеш, а именно следните видове СМР:

- Тънки изкопи с грейдер за подравняване на съществуващи настилки и основи – м3;

- Направа изкоп за бордюри – м3;

- Доставка и поставяне на улични бордюри върху бетонова основа - мл;

- Изкърпване на трошено-камена настилка, включително доставка на трошен камък полагане и валиране – м3;

- Разлив  на битумна емулсия  при  ремонт  на асфалтовта настилка – м2;

-       Направа пътна настилка от  баластра, включително доставка на баластра полагане и валиране – м3;

-       Фрезоване на асфалтова настилка с фрезовъчна машина вкл.натоварване и превоз на отпадъчния материал до съответните депа на 3 км – м2;

-       Подготовка, транспорт, доставка , запълване на копки в пътни асфалтови   настилки с плътна  асфалтова смес със средна дебелина 4 см.и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон – м2;

-      Подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на копки в пътни асфалтови   настилки с плътна  асфалтова смес със средна дебелина 6 см.и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон – м2;

- Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно - тон; - Подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно - тон; - Доставка, полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал – м2;

-       Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км – м3;

-       Повдигане нивото на ревизионни шахти - бр.

Максималните стойности на предвидените за изпълнение  обекти, е както следва:

| 1. | наименование | Стойност на СМР с ДДС през 2014 год. / лв. / |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1234 /ІІІ-502, | 87 100,00 лв. |
| 1.2 | път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ | 5 000,00 лв. |
| 1.3 | път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504 | 8 000,00 лв. |
| 1.4 | път VTR-1292 /с.Стрелец-Петко Каравелово/I-5/VTR 1232 –настилка на моста над р.Янтра | 10 000,00лв |
| 2. | Ремонт Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км и Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км. | 4 280 лв. |
| 3. | Текущ ремонт улични настилки на територията на община П.Тръмбеш | 180 000,00 лв. |
|  | ВСИЧКО: | 294 380,00 лв. |

Анализните цени  да се изчислят въз основа на разходни норми при предложените от кандидата   параметри на ценообразуване.

Анализните цени да включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Всички строително-ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие с техническите спецификации.

Обектите ще се изпълняват по предложените от участника единични анализни цени в рамките на средствата предвидени за всеки обект. Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема, подробна ведомост за изпълнени количаства СМР   и двустранно подписан протокол обр.19 между Възложителя  и Изпълнителя.

Непредвидените видове  работи възникнали в процеса на изпълнение и СМР , които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат  по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване , както и основните СМР.

За текущите ремонти Възложителят в едноседмичен срок, преди започването на работата, подава информация на Изпълнителя за конкретната  улица, вида и обема на предвидената работа.

Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи.

При оформянето на строителните документи да се спазва Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Разплащането ще се извърши в български лева, по банков път въз основа на доказан обем извършена работа с протокол обр.19 и съставени актове и протоколи за скритите работи  и екзекутивни чертежи (подробна справка-схема  ) за всеки отделен подобект.

Начин на плащане : заплащането ще се осъществява  по следния  начин:

- за общинските пътища по точка 1, финансирани от целева капиталова субсидия -без аванс, за всеки приключил обект в 5-дневен срок след зареждане на съответния лимит по сметката на Общината.

-За останали обекти в 10-дневен срок от завършването на изпълнение на всеки отделен под- обект.

Към всеки акт  обр.19 за отчетен подобект ще се  представят  документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г. и условията посочени в договора;

ІI.	ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

## 1.Общи изисквания към участниците в процедурата

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.

1.2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по точка 2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.5 и 3.2.6 се прилагат за всеки член на обединението поотделно при спазване изискванията посочени в чл.25, ал.8 –съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в споразумение за създаване на обединението

1.3.В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по точка 3.1.1, от 3.2.1  до 3.2.4 ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно.

1.4.В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

1.4.1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при изпълнението на  Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

1.4.2.всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

1.5. Споразумението за обединение следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

1.6.В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят (да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение.

1.7. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

1.8. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ,   след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

1.9. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, изискванията посочени от точка 2.1 до точка 2.9 се прилагат и за всеки подизпълнител.

1.10. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец № 9), в която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван от всеки подизпълнител.

1.11. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само ако Участникът декларира, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

1.12. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2.Административни изисквания към участниците в процедурата

2.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

2.3.Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

2.5. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

2.6. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

2.7. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните  5 години.

2.8. Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник който да е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.9. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Изискванията по т. 2.1, 2.5 и т.2.8 се прилагат, както следва:

(а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

(б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

(в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

(г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

(д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

(е) при едноличен търговец – за физическото лице търговец;

(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

(з) в случаите по т. 10.10. (а) – 10.10. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

3.В настоящата открита процедура могат да участват лица, отговарящи на следните  минимални  изисквания:

3.1 Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

3.1.1. Оборота на участника от строителни работи за обекти с естество сходни с предмета на поръчката (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) финансови години: 2011, 2012 и 2013 година,  общо  да  бъде минимум двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, а именно 588 760,00 лева с ДДС

3.1.2.Когато се предвижда участие на подизпълнител/и, минималните изисквания за финансовите им  възможности е оборота на подизпълнител за последните 3 (три) финансови години: 2011, 2012 и 2013 година,  общо  да бъде минимум двукратния размер на прогнозната стойност без ДДС  на поръчката умножена по процента на участието му в общата стойност на поръчката.

3.1.3.Наличие на Застрахователни полици, с валидност не по-малко от срока на валидност на офертата,  съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

3.2.Минимални изисквания към технически възможности и квалификация :

3.2.1.Участникът трябва да има опит като изпълнител в изпълнението на обекти сходни с предмета на поръчката за последните  3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката се разбира: изпълнение на минимум един или повече договори за  СМР или СРР –реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт , текущ ремонт на пътища и/или улици в населени места, всеки на стойност, не по-малка от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.

3.2.2.Наличие на препоръки за добро изпълнение на договорите от предишните Възложители.  Към всеки посочен в списъка   по чл.51, ал.1 ,т.2 от ЗОП договор следва да има приложена препоръка за добро изпълнение,  съдържаща всички задължителни реквизити - стойност, дата и място на строителството, качество на изпълнените дейности, дали те  са изпълнени професионално   и в съответствие  с нормативните  изисквания, както и да имат всички реквизити  на официална кореспонденция –изходящ номер, печат на институцията, подпис на лицето, представляващо Възложителя, телефон и адрес за кореспонденция.

Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП липсата на препоръки или несъответствието им с изискванията на възложителя ще се смята за недоказани технически възможности на участника да изпълни поръчката. След предприетите действия по чл.68 от ЗОП комисията ще има право да отстрани този участник, като представил оферта която не отговаря на предварително обявените  условия на Възложителя.

3.2.3. Минимални изисквания към оборудването и наличие на собствена или наета механизация, както следва:

- транспортна техника за превоз на строителни материали и отпадъци- самосвали с подходящ тонаж / мин.10т./;

- специализирана техника за полагане на пътни асфалтови настилки, самоходна с електронен контрол на операциите;

-  техника за уплътняване и трамбоване -валяци самоходни бандажни, двуосни с мин. тегло 8 тона и  валяци с пневматични гуми;

-  машини за рязане и фрезоване на асфалт -пътностроителна фреза , моторна фугорезачка за бетонови и асфалтови повърхности и моторен трион;

- Механизация за почистване на повърхността на основата от прах и едър материал- четки  и  компресор за премахване на прах, кал и други материали;

- Автомобил – поливомияч( или мобилна цистерна с помпа) за доставка на вода за технологични нужди ;

- Автогудронатор;

-Изкопни машини и товарачни машини - автобагер- мин. 0,25м3, автогрейдер, челен товарач, булдозер;

-„Малогабаритна механизация”: моторна пръскачка за битумни емулсии, моторна духалка, ръчна мот.трамбовка (жабка), виброплоча, мобилен ел.агрегат, къртач - 1 брой;

-  геодезически измервателни уреди;

3.2.4. Минимални изисквания към техническите лица, участващи в изпълнение на поръчката:

- техническия ръководител на строежа да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ, а именно „Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите” и „технически правоспособното лице трябва да притежава образование и квалификация в областта на пътно строителство” и да има минимум 3 години трудов стаж, като технически ръководител и опит- лицето да е изпълнявало длъжността технически ръководител на най-малко три обекта с предмет сходен с предмета на поръчката.

- ключовите специалисти - пътен инженер/транспортно строителство/, геодезист, специалист по контрола за качество - да имат минимум 3 години трудов стаж, по специалността  и в област приложима към предмета на поръчката;

-Координатор по безопасност и здраве в строителството - преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР , съгласно  Наредба № 2 от 22.03.2004г на МТСП и МЗ за „Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” с професионален опит като координатор по безопасност и здраве на строителни обекти минимум 2 години.

3.2.5. Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя най-малко за изпълнение на СМР съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция "Строителство" с код 42.11 – Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти или за Втора група строежи съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС -  строежи от транспортната инфраструктура.

Забележка :Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

3.2.6. Участникът задължително да притежава

- Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, с предметен обхват в областта на строителството.

III.СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срокът за изпълнение на договора  е  максимум 80 календарни дни за обекти по т.1 за общински пътища и т.2 за републиканските пътища  и до 31.10.2014г.  за текущите ремонти на улиците в насалените места на общината, считано от датата на подписване на договора.

- Всяко забавяне от страна на Изпълнителя, след изтичането на края на последния календарен ден от срока посочен от участника, се счита за неспазване на срока на договора и ще подлежи на санкции по реда и условия посочени в договора за изпълнение на СМР.

- Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Община Полски Тръмбеш.

IV. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

- Предлаганата цена - /Образец № 14/ -Цената на СМР за обекта се формира по метода на единичните цени и се определя на база предложените от Изпълнителя единични анализни  цени.

- Общата цена на  поръчката е до 294380,00 лева с ДДС или  245316,67 лева без ДДС, като окончателната  стойност на поръчката се формира на база реално изпълнени количества СМР, отразени в съответните подробни количествени ведомости умножени по единични анализни цени на Изпълнителя посочени в офертата му .

- Възложителят запазва правото си да определя обема на изпълнение на текущите ремонти , който може да бъде по –малък от предвидените  по тази точка средства в размер на 180000.00 лева с ДДС.

- Участникът е задължен да изготви подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка от позициите, посочени в образец №14 «Предлагана цена»   при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение – «предлагана цена» на участника, въз основа на разходни норми по избор на участника /УСН, СЕК или реални фирмени норми/

V.ГАРАНЦИИ

А. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.	Гаранцията за участие е в размер на 2400 лв. под формата на банкова гаранция или парична сума - депозит.

1.1. когато тя е парична сума, се внася по сметка на община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF

1.2. когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя, за сумата по т. 1 и с валидност  най – малко 90 дни, считани от крайния срок за представяне на офертите и  покриваща срока на валидност на офертата

2.	Гаранцията се освобождава и задържа по реда на чл. 61 и 62 от ЗОП.

2.1. Гаранциите за участие се освобождават:

- на отстранените кандидати или участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

- на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора, а на  останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни  след изтичане на срока за обжалване на решението  за определяне на изпълнител.

- При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

2.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за настоящата ОП:

- обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

2.3. Възложителят има право да усвои гаранцията когато участникът в процедурата за настоящата ОП:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си  да сключи  договор за обществена поръчка.

3.	Възложителят освобождава гаранциите по номинал, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.

Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка преди подписването му.

- Гаранцията по т. 1 е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС е под формата на банкова гаранция или парична сума.

2.1.	когато тя е парична сума, се внася по набирателната сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF

2.2.	когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш за сумата по т. 2.

2.3. Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко до 01.03.2015г. При подписване на договора Изпълнителят е задължен да попълни Декларация, с която се задължава  при необходимост да удължи срока на банковата гаранция  в съответствие с изречение първо.

- Гаранцията по т. 2 се освобождава по реда предвиден в договора за изпълнение на поръчката

- Гаранцията за изпълнение на договора се задържа:

- при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя;

- при разваляне на договора по вина на Изпълнителя;

- за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя;

- Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли
законно при Възложителя.

- Посочените гаранционни срокове в техническата част на оферта  да не са по-ниски от следните стойности:

- за преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки машинно  -  не по-малко от 3 години

- за изкърпване на асфалтови настилки ръчно/ запълване на копки в пътни асфалтови   настилки/- не по-малко от 2 години

- за останали ремонтни работи на пътни настилки настилки не по-малко от 1 година

7. Оферта на участника предложил гаранционни срокове под посочените в т.6 се счита за неотговаряща на поставените условия на Възложителя и същата ще бъде отстранена от участието  в процедурата.

VІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

А. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

- До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да представи само един вариант в офертата си.

- Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1.	Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Пликът по т.1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1.1.	Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците

1.2.	Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

1.3.    Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника

2.	Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника -съставя се по образец № 1;

- Административни сведения - попълва се образец № 2;

2.3. Регистрационни документи на Участника:

2.3.1. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);

2.3.2. Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

2.3.3.Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени(извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

2.3.4. Датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се ako не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър), или на еквивалентен документ  от съответната държава трябва да е до 6 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка

2.4. Декларации, в съответствие с Член 47, алинея 1, алинея 2 и алинея 5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 3, №  4 и №  5) - оригинали;

2.5.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1 от ЗОП :

2.5.1. Справка "Финансови данни" по Образец №6 на Възложителя за информация за общия оборот и за оборота на строителни работи за обекти с естество сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) финансови години /2011, 2012 и 2013/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и копие  от справка за приходите на строителни предприятия по видове на строителство за 2011, 2012  и 2013 г., освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

В случай, че участникът в процедурата е обединение документите посочени в тази точка  се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.

2.5.2.  Копия, заверени от участника, на застрахователни полици съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

2.6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

2.6.1. Списък с основните договори по образец № 7 на Възложителя, доказващи опит на участника в сходни с обекта на поръчката  дейности, изпълнени през последните 5 г., считано до датата на подаване на офертата. В списъка с изпълнените договори следва да бъдат включени само най-важните строителни обекти,  сходни с предмета на поръчката, които в съвкупност покриват минималните  изисквания за технически възможности, а именно изпълнен минимум един или повече договори за  СМР или СРР –реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт , текущ ремонт на пътища и/или улици в населени места, всеки на стойност, не по-малка от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.

2.6.2. За всеки, посочен в списъка договор се прилага изрична Препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП (стойност, дата и място на строителството, качество на изпълнение на възложените  дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания), както и да имат всички реквизити на официална кореспонденция – изходящ номер, печат на институцията, подпис на лицето, представляващо Възложителя, телефон и адрес за кореспонденция.

2.6.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство по образец на Участника.

2.6.4. Доказателствени документи, удостоверяващи съответствието на участника с квалификационните и професионални изисквания на Възложителя към лицата, участващи в изпълнение на поръчката:

- Списък на лицата, предложени от участника, които ще бъдат отговорни за техническото ръководство при изпълнение на поръчката, съгласно Образец №8-1 на Възложителя.

- Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на Ръководния екип, съгласно Образец № 8-2 на Възложителя;

- Документи, удостоверяващи образованието, квалификацията, трудов стаж и професионалния опит по специалността – Професионални автобиографии, копия от дипломи, трудови книжки, сертификати, удостоверения, копия от трудови и/или граждански договори, длъжностни характеристики, заповеди, референции и други еквивалентни документи, доказващи изискванията на възложителя;

2.6.5. Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистьр на физическите и юридическите лица, извършващи строителство, в съответствие с категорията на предвидения за изпълнение строеж, а именно най-малко за изпълнение на СМР съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), позиция "Строителство" с код 42.11 – Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти или за Втора група строежи съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС -  строежи от транспортната инфраструктура или удостоверение за вписване в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с подобен обхват;

2.6.6. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството;

  - Участникът попълва декларация Образец №9, когато не предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

Когато при изпълнението на поръчката се предвижда участието на подизпълнители – участникът и подизпълнителите попълват съответно декларация Образец 10-1 и декларация Образец10-2.

  - Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - попълва се образец № 11;

  - Декларация за приемане на условията в проекта на договор образец № 12

  - Оригинал на документа, удостоверяващ внасянето на гаранция за участие.

  - При участие на обединение:

2.11.1.Нотариално заверено копие на договора за създаване на обединението.

2.11.2.В договора ясно се записва кое е водещо и носещо отговорност за изпълнението на поръчката юридическо лице и конкретно разпределение на дейностите между участниците в обединението.

2.11.3.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако има такова).

2.11.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

2.11.5.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

2.12. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОПсе представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:

- “Вярно с оригинала”;

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника.

- Съдържание на плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката"

Оферта - Техническо предложение от участника (Образец № 13) – оригинал. В Техническото предложение участника предлага реален срок за изпълнение по т.1 и 2, който не може да бъде по-голям от посочения в  обявлението и документация, както и гаранционни срокове, в съответствие с изискванията на Възложителя  посочени в т.6 от раздел V ГАРАНЦИИ, Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

4. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена":

Предлагана цена /образец № 14/, попълнена, подписана и подпечатана от участника с приложени към нея:

- Подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка позиция посочена в бланка на ”Предлагана цена” - образец № 14, при спазване на всички параметри на ценообразуване, предложени в ценовата оферта на участника, въз основа на разходни норми по избор на участника /УСН, СЕК или реални фирмени норми /.

В.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

1. Офертните материали, систематизирани съобразно реда и изискванията на т. 2,  т. 3 и т.4 се запечатват в непрозрачни пликове №1, № 2 и № 3, надписани в долния ляв ъгьл - плик №1, плик  №2 и плик № 3. Трите плика се запечатват в трети непрозрачен плик, в долния ляв ъгъл, на който се изписва:

Община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш

ул. Черно Море № 4

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”

Върху плика в горния ляв ъгьл участникът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и e-mail.

2. Офертата се представя в един оригинал на хартиен носител

3. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в сградата на Община Полски Тръмбеш, ул. Черно Море № 4, Деловодство или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.

4. При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на община Полски Тръмбеш, за което на приносителя се издава документ.

5. Срокът за подаване на офертите за участие е до 16.00 часа на 07.04.2014 г.

6. He ce приемат оферти за участие в откритата процедура:

-представени след изтичане на крайния срок за подаването им ;

-представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

7. Представените в офертите за участие в процедурата документи не подлежат на връщане.

8. Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

VII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА

Оценката на офертите се извършва от комисия, която се състои от най-малко от петима членове, единият от които задължително е правоспособен юрист.

1. ОТВАРЯНЕ И ПРЕГЛЕД НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят провежда процедурата за възлагане, ако поне един участник е подал оферта за участие.

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Постъпилите и регистрираните оферти се разглеждат и оценяват от комисия, назначена от кмета на Община Полски Тръмбеш, която ще започне своята работа на 08.04. 2014 г. от 10.00 часа /след изтичане срока за приемане на офертите/ в Заседателната зала, ІV етаж в административната сграда на общината – гр. Полски Тръмбеш, ул.”Черно море” № 4

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Преди отваряне на офертите членовете на комисията подписват декларация по чл. 35, ал. З от ЗОП.

Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Представителят на Участника и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията присъствен списък, удостоверяващ тяхното присъствие.(Приложение №1 към протокола на комисията)

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване  и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага - по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява съдържанието на документите в него и проверява съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП

След извършването на гореописаните действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на офертите, като описва констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 в Протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложител, комисията уведомява участниците, като им изпраща Протокола с констатациите, относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

В протокола, комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително.

Участниците са длъжни да представят съответните документи в срок от 5(пет) работни дни от получаване на протокола, като нямат право да представя други документи освен посочените в него.

След изтичането на срока посочен в протокола, Комисията проверява съответствието на допълнително представените документи, с изискванията за подбор и попълва Оценителен лист-Таблица-критерии за подбор (Приложение № 2 към протокола на комисията).

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията извършва детайлна проверка на съответствието на съдържанието и обхвата на техническото предложение с изисквания на Възложителя.

В случай, че техническото предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията, Участникът в процедурата ще бъде отстранен от по-нататъшно участие и ценовото му предложение няма да бъде разглеждано.

След като е разгледала офертите и е извършила преглед за съответстие и допустимостта им, комисията подписва Протокол, съдържащ резултатите от извършените действия.

Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на плик № 3 – Предлагана цена, чрез публикуване на съобщение на електронната си страница.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Комисията, преди отваряне на ценовите оферти съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП допуснатите оферти до по-нататъшно участие.

Комисията  отваря плик № 3, само на участниците, които са допуснати до участие на този етап и най- малко трима от членовете на комисията, подписват съдържанието на плик № 3, в присъствието на участниците.

Комисията проверява дали ценовите предложения са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата.

Участниците представили ценови оферти, които не съответстват на  Образеца на Възложителя и не са придружени от посочените приложения ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Офертите, за които е установено, че отговарят на изискванията на Възложителя се проверяват за грешки. Констатираните несъответствия се отстраняват от Комисията при спазване на следните правила:

- Когато е налице несъответствие между единичната цена посочена в анализа или калкулация с тази в бланка „Предлагана цена”, за меродавна се приема единичната цена посочена в анализа или калкулация.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Изключително благоприятно предложение:

- Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по-ниско от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се констатира „изключително благоприятно предложение”.

- Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това.

- При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че обосновката е несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли  и Участникът да се отстрани от процедурата, съгласно чл.70, ал.3 от ЗОП.

- Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за Участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

VIII. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите оферти се извършва при спазване на долупосочените условия.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)

ОЦ 1- оценка  по технически показатели (ТП) с тежест 30 точки

ОЦ 2- оценка на финансово предложение (ФП) с тежест 70 точки

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

І. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ОЦ 1):

ТП     -Гаранционни срокове в това число:

- Г1- за преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки машинно  –10 точки

- Г2 - за изкърпване на асфалтови настилки ръчно / запълване на копки в пътни асфалтови   настилки/– 10 точки.

- Г3 – за останали ремонтни работи на пътни настилки - 10 точки

Минимална  получена оценка на ТП  е 3 точки, а Максимална оценка  30 точки , като :

- 10 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок 2  и  над 2 пъти по-голям от посочения от Възложителя в т.6 от раздел V ГАРАНЦИИ, Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 5 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок   до 2 пъти  над от посочения от Възложителя в т.6 от раздел V ГАРАНЦИИ, Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 1 точка  получава кандидат, който предложи гаранционен срок  равен  посочения от Възложителя в т.6 от раздел V ГАРАНЦИИ, Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

ІІ. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОЦ2)

Оценката ОЦ 2- оценка на финансово предложение (ФП) и ще се определя като Обща оценка на единичните цени изчислена  по формулата:

(ОЦ2) = (Ц1) + (Ц2 ) +(Ц3 )+ (Ц4 )+ (Ц5 )+ (Ц6 ) +(Ц7 ) +(Ц7 )

+(Ц8 ) +(Ц9 ) +(Ц10 )+ (Ц11) +(Ц12) +(Ц13) +(Ц14) +(Ц15) =70 точки

Където

Ц 1,2...15- оценка за всяка една от единичните цени посочени в ценовата листа, с тежестта на всяка от тях както следва :

- Единична цена за тънки изкопи с грейдер за подравняване на съществуващи настилки и основи за 1м3- 3 точки;

- Единична цена за направа пътна настилка от  баластра, включително доставка на баластра полагане и валиране за 1 м3 – 3 точки

- Единична цена за изкърпване на трошено-камена настилка, включително доставка на трошен камък полагане и валиране за 1 м3 -5 точки

- Единична цена за доставка , полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал – за 1м2 - 3 точки

- Единична цена за фрезоване на асфалтова настилка с фрезовъчна машина вкл.натоварване и превоз на отпадъчния материал до съответните депа на 3 км за 1м2- 3 точки

- Единична цена за разлив  на битумна емулсия  при  ремонт  на асфалтовта настилка за 1м2 – 3 точки

- Единична цена за подготовка, транспорт, доставка , запълване на копки в пътни асфалтови   настилки с плътна  асфалтова смес със средна дебелина 4 см и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон  за 1 м2- 10 точки

- Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на копки в пътни асфалтови   настилки с плътна  асфалтова смес със средна дебелина 6 см.и заливане допирни фуги с пътен битум,  включващо изрязване, почистване, измиване  на копките, предварителна обработка  с битумна емулсия  и полагане на асфалтобетон  за 1 м2 -10 точки

- Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес  (биндер)  със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно  за 1 тон -10 точки

- Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес  със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно за 1 тон -10 точки

- Единична цена за натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км за 1 м3-2 точки

- Единична цена за повдигане нивото на ревизионни шахти за 1 бр.- 2 точки

- Единична цена за повдигане нивото на дъждоприемни  шахти за 1 бр.-2 точки

- Единична цена за направа изкоп за бордюри за 1 м3 –2 точки

- Единична цена за доставка и монтаж на улични бордюри на бетонова основа за 1 мл-2 точки

Ц 1,2 и 4,5,6 се изчислява по формула:

Ц1(2,4,5,6) = Ц1(2,4,5,6) мин.лв : Ц1(2,4,5,6) участн..лв х 3,  където Ц1(2,4,5,6) мин.лв- най-ниското предложение по критерия единчна цена по т. 1(2,4,5,6),  Ц1(2,4,5,6)  канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същата позиция;

Ц 3 се изчислява по формула:

Ц 3= Ц 3 мин.лв : Ц 3 участн..лв х 5,  където Ц 3 мин.лв- най-ниското предложение по критерия единчна цена по т. 3 ,   Ц 3  канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същата позиция;

Ц 7,8,9 и 10 се изчислява по формула:

Ц 7 (8,9 и 10) = Ц 7 (8,9 и 10) мин.лв : Ц 7(8,9 и 10) участн..лв х 10,  където Ц 7(8,9 и 10) мин.лв- най-ниското предложение по критерия единчна цена по т. 7(8,9 и 10), Ц7(8,9 и 10)  канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същата позиция

Ц 11- 15 се изчислява по формула:

Ц 11(12-15) = Ц 11(12-15)  мин.лв : Ц 11(12-15)  участн..лв х 2,  където Ц 11(12-15)  мин.лв- най-ниското предложение по критерия единчна цена по т. 11(12-15)  ,   Ц 11(12-15)     канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същата позиция;

При отстраняването на кандидати след отварянето на ценовите предложения, задължително се преизчислява оценката по технически параметри на допуснатите до окончателното класиране кандидати.

IX .ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

-не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани в настоящите указания;

-не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

-е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

-е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

-е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и това е установено от Комисията по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП

Комисията предлага за отстраняване от процедура и участник, който представил оферта, която не отговаря на предварително обявени условия на Възложителя по отношение на минимални икономически и технически изисквания, срока за изпълнение на поръчката, валидността на офертата, гаранционните срокове за СМР.

X. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Комисията изготвя Протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите. Протоколът трябва да съдържа:

- състав на комисията;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за отстраняването им;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на Участниците и оценките по най-ниска цена;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценка.

- датата на съставяне на протокола;

- особените  мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията, в случай че има такива.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Възложителя.

ХI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Възложителят обявява класирането на участниците в процедурата с мотивирано решение и участника определен за Изпълнител в срок- 5 (пет) работни дни след приключване на работата на Комисията.

Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) дни от издаването му.

При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола на Комисията в срок от 3 (три) дни след получаване на искането. Възложителят, може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, в съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП.

ХIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник.

2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП.

3. Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения от офертата на участника.

4. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Участникът, който е избран за Изпълнител, трябва да представи документи:

- от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, алинея 1 и 2 от Закона за обществените поръчки,

-линеен календарен график за изпълнение на обекта,

-документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП,

-документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка;

5. Възложителят няма да изисква представяне на документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, когато те се отнасят  за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.

6. В случаите, в които участникът не е представил исканите документи, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати процедурата.

7. Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП.

8. Договорът обхваща СМР изцяло, както са описани в описанието на предмета на поръчката. Цените се посочват само в български лева.

9. Единичните цени по приложената оферта са окончателни. Всички данъци, такси, налози, дължими от участника , следва да бъдат включени в ставките, цените и предложената оферта.

10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП.

XІV.	РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране.

- Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя.

За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ХV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

- връчване лично срещу подпис;

- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес, както и по куриер;

- по факс

- по е-mail

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника или чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията.

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или липса на уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията или при противоречие, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Списък на образците:

- Образец № 1 - Списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника (Образец №1).

- Образец № 2 - Административни сведения

- Декларация по Член 47, алинея 1, алинея 2 и алинея 5 от ЗОП – Образец № 3, 4 и 5 - оригинали

- Справка „Финансови данни” по Образец 6  за информация за общия оборот и за оборота на строителните работи.

- Образец № 7 Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП - СПИСЪК  на основните договори

- Декларация за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на ръководния екип, съгласно Образец 8-1 и Образец 8-2 на Възложителя

- Участникът попълва декларация образец 9, когато не предвижда участие на подизпълнител  при изпълнение на поръчката.

- При участие на подизпълнители -Участникът и подизпълнителите попълват съответно декларация Образец 10-1 и декларация 10-2

- Образец № 11- Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда в строителството

- Образец № 12 – Декларация за приемане на  условията в проекта на договор за обществена поръчка

- Образец № 13 -  Оферта – техническо предложение от участника

- Предлагана цена / Образец 14/

- Проект на договор – Приложение №15

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

при участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

I.	ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши   в съответствие с настоящите спецификации и нормативните изисквания.

- При подписване на договора изпълнителят трябва да представи Линеен календарен график  за реализация  на  проекта, включващ  време за изпълнение на всеки обект, последователността на отделните операции и дейности, бройките работници и строителните машини за всяка от тях.

- Строителят трябва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. По преценка на строителя може да се наложи работа и на двусменен принцип.

- Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя да осигури Сигнализация на движението в района на обекта, за да се осигурят нормални условия за движение на превозните средства чрез отбивни пътища или пропускане на движението по съществуващия път. Изпълнителят отговаря за временната организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 16 от 23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците (ДВ бр. 72 от 2001г.)

- Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя  за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи. Представител на Възложителя   задължително приема подготвената основа на всяка кръпка.

- Нормативна база –Наредба № 3 от  2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.,ДВ, бр.72 от 15 август 2003г., изм.ДВ бр.37 от 4 май 2004г., изм.ДВ бр.29 от 7 април 2006г.), Закона за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр.108 и 112 от 2001г., бр. 13/2002г.-в сила от 06.04.2002г.), Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм.ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр.18 и 107 от 2003 г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 75/2001г., бр. 109/2003г. – в сила от 01.01.2004г.), НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците Обн. - ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.

- След приключване на строително-монтажните работи /СМР/, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство

- Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

ПЪТНИ  НАСТИЛКИ

При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да се съобрази с техническите изисквания, посочени в БДС EN 13108 и частта: ―Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ“.

Основни материали за строителния процес и качествата, на които трябва да отговарят на следните изисквания:

Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна  инсталация.

Вземането на проби от едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1

и БДС ЕN 932-2; Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1.

Съдържанието  на  натрошени  зърна,  в  %  по  маса,  за  износващи  и  долни  пластове  на

покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни

пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5.

Изисквания  към  физико-механичните  показатели  на  каменните  фракции  за  асфалтови

смеси:

-  индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие –

не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20;

за износващ пласт тип В

1

- не повече от 30; за долен пласт на покритието (биндер) и

основни  пластове - не  повече  от  40,  когато  изпитването  е  в  съответствие  с

БДС EN 933-4.

-  съдържание на зърна с размери под 0,063 mm, в % по маса: за асфалтови смеси за

дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от

1,5;  за  износващ  пласт  от  асфалтобетон  тип А  и  тип В1 - не  повече  от  2;  за  долен

пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5,

определено съгласно БДС EN 933-1;

-  мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса:

за основни пластове -не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2;

-  мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса:

за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не

повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2;

-  износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не

повече от 25 ( за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече

от 35 ); за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основни пластове -

не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2;

-  коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие,

за  износващ  пласт  сплит  мастик  асфалт - не  по-малко  от  50,  и  за  износващ  пласт

тип А  за  категория  на  движение  тежко  и  много  тежко - не  по-малко  от  50,  когато

изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

-  сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена

повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 12697-

11 метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват

добавки подобряващи сцеплението.

-  абсорбция,  в  % -  не  повече  от  2  за  всички  пластове,  определена  съгласно

БДС EN 1097-6.

Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през

сито 2,0 mm. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и

трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни

съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.

За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е

доставен.

Трошеният  пясък  трябва  да  бъде  произведен  в  трошачно-сортировъчна  инсталация  от

натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати

зърна.  Вземане  на  проби  от  дребния  минерален  материал  се  извършва  в  съответствие  с

БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Пресевен анализ на дребния минерален материал се извършва

в съответствие с БДС EN 933-1.

Дребният  минерален  материал,  влизащ  в  състава  на  асфалтовите  смеси,  трябва  да

отговаря на следните изисквания:

-  пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 35, и за трошен пясък -

не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8.

Отделни  депа  от  материали,  които  съдържат  повече  от  10 %  по  маса  дребен

материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите  смеси  за  дрениращо  пътно  покритие  и  сплит  мастик  асфалтът  се

изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване

съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси

за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък

в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

Минералното  брашно,  влизащо  в  състава  на  асфалтовите  смеси  се  състои  от  фини

частици получени от ситно смлян варовик  в съответствие с БДС EN 13043. То трябва да бъде

добре  изсушено  и  да  не  съдържа  буци  и  да  има  зърнометричен  състав,  отговарящ  на

изискванията дадени в таблица 5103.3.1.

Таблица 5103.3.1.

Размер на ситото, mm  Минимален процент преминало количество,

по маса

2,0  100

0,125  85-100

0,063  75-100

Минералното  брашно  не  трябва  да  съдържа  вредни  фини  примеси  и  трбва  да  има

стойност на метиленово синьо, в g/kg – не повече от 10, определена съгласно с БДС EN 933-9  Като  минерален  пълнител  може  да  се  използва  и  портландцимент,  който  трябва  да

отговаря на изискванията на БДС EN 197-1

Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно тази Спесификация трябва да

бъде В  50/70,  както  е  специфицирано  в  таблица 5103.5.1  или  полимермодифициран,

съгласно БДС EN 14023, както е специфицирано в таблица 5103.5.2.

За подобряване  устойчивостта  на  асфалтовите  смеси  на пластични  деформации  и

коловози  е необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки повишаващи

температурата на омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми.

Те трябва да се използват както следва:

-  за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5

т/ос  –  да  се  използва  полимермодифициран  битум  в  двата  пласта  /  биндер  и

износващ/;

-  при  пътища  с  надлъжни  наклони  до  4,5  %  и  еднопосочна  интензивност  на

движението  от  100  до  550  ОА /ден  с  11,5  т/ос  да  се  използва  специален  битум  с

добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000

ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

-  при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност

на  движението  от  65  до  420  ОА/ден  с 11,5 т/ос да се използва специален битум с

добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000

ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

Качество на отделните видове работи:

Трошено-каменна настилка – трошеният камък се разстила с булдозер, профилира се с грейдер и се уплътнява с вибрационни или статични стоманобандажни валяци.

Уплътняването с вибрационни валяци се извършва на два етапа. І-вия етап започва с няколко минавания на точка без вибрации и след това се минава с вибрации. Броят на минаванията се определя в зависимост от състоянието на настилката и трошения камък. Проверява се профилът на пласта с шаблон и ако е необходимо се поправя или отнема трошен камък. Поправените места се уплътняват повторно. Във ІІ-рия етап сухата заклинваща фракция се разпръсква на два пъти равномерно върху пласта на ръка или с разпръскваща машина. След всяко разпръскване на фракцията, същата се набива в трошено-каменния пласт с 2-4 минавания на виброваляка с вибрации. Вторият етап завършва с окончателното заглаждане на пласта с няколко минавания на виброваляка без вибрации.

Уплътняването със статични стоманобандажни валяци се извършва на три етапа.. В първия етап пластът се стабилизира като се валира с лек валяк при скорост 1-2 км/ч без ръсене на вода. Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка диря. По същия начин се валира и другата половина на пласта. Валирането продължава докато трошения камък се намести и стабилизира до толкова, че валякът престане да оставя следи върху пласта, след като се проверява профилът и ако е необходимо се поправя. Във втория етап пластът се уплътнява, като се валира с валяци, при ръсене на вода.

В третия етап пластът се заклинва като се разпръсква заклинващата фракция на два пъти и се валира. Първият път се разпръсква половината от заклинващата фракция равномерно на ръка или с разпръскваща машина и се набива в пласта с валяк при ръсене с вода. Вторият път се разпръсква другата половина на заклинващата фракция и се набива в пласта с валяк и ръсене с вода.

Трошено-каменният пласт се счита уплътнен, когато валякът престане да оставя следа върху него.

Подготовка за асфалтиране – повърхностите на участъка, който ще бъде асфалтиран да отговарят на изискванията на спецификацията. Повърхностите, вертикалните ръбове и всички елементи, които имат контакт с асфалтовите смеси, трябва да бъдат равномерно покрити с емулсия, за да се осигури водонепропусклива фуга.

Битумни разливи – първи битумен разлив – между минералната основа и първия пласт асфалтобетон – разреден битум /битумна емулсия/, средно изпаряващ се, при разход 1,3 кг/м2. Нанасяне при температура не по-ниска от 5ºС, върху почистена от свободен материал, кал и прах повърхност.

Битумни разливи – втори битумен разлив – върху първия пласт асфалтобетон – битумна емулсия, бавно разпадаща се, при разход 0,7 кг/м2. Нанасяне при температура не по-ниска от 5 ºС, върху суха, почистена от свободен материал, кал и прах повърхност. Изпълнителят следва да предпазва битумния разлив от повреди. При повреда на разлива от дъжд или прах, повърхността му се подсушава и почиства отново, и може да бъде нанесен лек втори разлив, без допълнително заплащане. Повърхностите на конструкции, бордюри и др. принадлежащи към площите, които ще бъдат асфалтирани, трябва да се покриват и останат незасегнати при нанасяне на битумните разливи.

Полагане на асфалтобетонните смеси – направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по ниска от 5ºС. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност.

Съществуващата настилка, която се използва за основа трябва да е ремонтирана. Когато нейния напречен профил се различава от този на новото асфалтовобетонно покритие, трябва да се положи изравнителен пласт от битумоминерална или пороьозна асфалтова смес.

Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е предварително почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални ченки, метли или чрез продухване с въздушна струя под налягане 0,3 до 0,5 атм. При наличието на плътна корица кал, тя трябва да се разкърти и отстрани.

Преди полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум.разливът за връзка се прави с автогудронатор 2 до 3 часа преди полагане на асфалтобетонната смес от същия битум, с който тя се произвежда. При работа с малъс обем се допуска разливът да се прави с ръчна пръскачка.

Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от 130 ºС, а при студено време – не по-ниска от 150ºС.

Оборудването  за  полагане  на  асфалтовите  смеси  трябва  да  бъде  в  съответствие  с

Раздел  5304  на    Спесификация на НАПИ.  Сместа  трябва  да  бъде  полагана  върху  предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спесификацията на НАПИ.  Ако  положената  смес  не  отговаря  на  изискванията,  трябва  да  бъде изхвърлена. Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните  фуги.  По  правило  само  една  надлъжна  фуга  е  разрешена,  но  се  допуска включването и на втора асфалтополагаща машина. Ако  по  време  на  полагането,  асфалтополагащата  машина  неколкократно  спре  поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо  от  причината),  трябва  да  се  изпълни  напречна  фуга  в  съответствие  със Спесификацията на НАПИ.  Полагането  трябва  да  започне  отново,  когато  е  сигурно,  че  полагането  ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка. Всеки  асфалтов  пласт  трябва  да  бъде  еднороден,  изграден  по  зададените  нива  и осигуряващ  след  уплътняването,  гладка  повърхност  без  неравности (вдлъбнатини  и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт  е  необходимо  предния  положен  пласт  да  бъде  изпитан  и  одобрен  в  съответствие  с изискванията на Спесификацията.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m.

Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm. Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Уплътняване – Асфалтовите смеси се уплътняват със статични, вибрационни и пневматични валяци. Валирането става най-малко с два валяка – лек 4 до6 т и тежък 8 до 10 т. валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4 до 6 минавания в точко и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване, с 10 до 20 минавания в точка. При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрации с 2 до 3 минавания в точка и продължава с вибрации с 3 до 6 минавания в точка, като се препоръчва да завърши с пневматичен и тежък стоманобандажен валяк. При работа с пневматичен валяк след 2 до 3 минавания на лекия валяк, уплътняването продължава с 6 до 8 минавания на пневматичния валяк и завършва с 2 до 3 минавания на тежък стоманобандажен валяк. Във всички случаи точният брой на минаванията на всеки вид валяк трябва да се установи преди започване на полагането на сместа, въз основа на пробно уплътняване до постигане на проектната плътност. Влирането на положената лента започва от по-ниския й ръб, като при всяко минаване валякът застъпва предишната си диря с около 20 см. Валякът трябва да е в непрекъснато движение със скорост не по-голяма от 2 до 3 км/час. Не се допуска престой на валяка върху неуплътнен окончателно пласт.

Появата на фини пукнатини при валирането, които изчезват при следващите минавания на валяка, не представляват дефекти на пласта. При появата на дълбоки пукнатини при валирането, преминаващи през цялата дебелина на пласта, сместа се бракува, отстранява и замества с нова, отговаряща на техническите изисквания. Преди да се положи новата смес, ръбовете на пласта се изсичат вертикално, почистват се и се намазват с горещ битум. При малки площи новата смес се полага ръчно с дебелина 25 до 35 % по-голяма от тази на околната площ и се уплътнява с валяк или с ръчна трамбовка. Това се прави и при появата на други дефекти на пласта, дължащи се на некачествена смес.

Коефициентът на уплътняване, определен в съответствие с AASHTOT 230, е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, и отговарящ на работната рецепта. Степента на уплътняване на използваните асфалтови смеси, изразена в процент е, както следва:

| Вид на смесите | Вид пласт | Степен на уплътняване – не по-малка от….% |
| --- | --- | --- |
| Плътен асфалтобетон тип В1 0/20 и 0/15 | Износващ пласт | 98% |
| Асфалтова смес 0/22, 0/16, 0/11 | Свързващ пласт | 97% |
| Асфалтова смес А0, В0, високопотеста. | Основен пласт | 97% |

Окончателното  уплътняване  трябва  да  бъде  извършено  с  бандажен  или  пневматичен

валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък. Окончателното  уплътняване  трябва  да    бъде  изпълнено  докато  материала  е  все  още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано  с  ръчни  или  механични  трамбовки  от  такъв  вид,  че  да  осигурят  необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси  и  всички  места  с  дефектна  текстура,  плътност  или  състав  трябва  да  бъдат коригирани.

Вземане на проби и изпитване

Проби  от  неуплътнена  асфалтова  смес  се  вземат  от  бункера  за  готовата  смес  на

асфалтосмесителя,  от  превозните  средства  и  след  асфалтополагащата  машина,  а  проби  от

уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки,  съгласно БДС EN 12697-27.

Количеството  битум  и  зърнометричен  състав  се  определят,  чрез  екстракции,  както  за  неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1и  БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

При транспортиране на асфалтови смеси е необходимо    да  се  осигури  достатъчна  производителност  на  асфалтосмесителя, достатъчен  брой  транспортни  средства  и  подходящи  условия  на  складиране  така,  че необходимите  количества  смес  да  бъдат  доставяни  за  осъществяване  на  непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията  на  превозните  средства  трябва  да  бъде  напълно  почистена  преди натоварване  със  смес.  Сместа  се  превозва  така,  че  да  бъде  предпазена  от  замърсяване  и десортиране. Транспортните  средства  трябва  да  бъдат  експедирани  за  строителната  площадка  по такъв  график  и  разпределение,  че  всички  доставени  смеси  да  бъдат  положени  на  дневна светлина. Доставянето  на  сместа  трябва  да  се  извършва  с  еднаква  скорост  и  в  количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа

от  атмосферни  влияния  и  по  време  на  транспортиране  и  престоя  преди  разтоварване

(покриване). При  доставянето  на  сместа  в  асфалтополагащата  машина,  тя  трябва  да бъде  в температурните граници   140С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне  асфалтополагането  до  вземането  на  необходимите  мерки за  спазване  на изискванията в Спесификацията на НАПИ. Транспортирането  на  сместа  за  дрениращо  пътно  покритие  до  обекта  се  извършва  с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути.

Използването  на  материали  за  основи  с  характеристики,  различни  от  цитираните  в

настоящите  Технически  изисквания,  трябва  да бъде  предварително  одобрено  от

Възложителя.

При изпълнението на проекта, строителя е длъжен да провери в нормативните документи и правилници дали не са натъпили промени.

БОРДЮРИ И ВОДЕЩИ ИВИЦИ

Бордюрите - видими и скрити, и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор.

БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване.

Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. В проекта е предвидено бетоновата подложка да е от бетон В 25 с размери 25/25.

Бордюрите и водещите ивици се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.

След направата на бордюрите и водещите ивици трябва да се вземат  мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

По време на строителството се контролират качеството на бордюрите и ивиците, марката на бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените Бордюри, При наличието на отклонения, по-големи от допустимите, съгласно чл. 24, се правят съответни поправки.

При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или  ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм.

Изисквания за налична механизация и оборудване на Изпълнителя.

Участникът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще опринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

- Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.

- Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

- Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

- Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

- На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

- Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

Б. РАБОТА С МАШИНИ

- Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

- Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VІ, т.1.

В. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

- Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;

- Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.

- В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др;

- На строителната площадка да се осигурят пожарогасител, кофи, лопати, сандъчета с пясък;

- На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и кофа;

- В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;

- Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;

- При започване на строителството да се провери изправността на пожарните кранове в района;

- Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;

- Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;

Г. БХТПБ  по ВРЕМЕ на ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

СРР/СМР/КРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.

При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване.-Наредба 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.44 от 1996).

Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:

- правата,   задълженията   и   отговорностите   на   лицата,   които   ръководят   или управляват трудовите процеси;

- изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;

- изискванията по БХТПБ преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;

- изискванията     по     БХТПБ,     на    които     трябва    да    отговарят     ползваните строителни машини и другото работно оборудване;

- средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;

- други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване     и     ликвидиране     на     аварии     и     оказване     на     първа долекарска помощ при злополука и др.;

- местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници.Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.

- средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;

- други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

- условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване     и     ликвидиране     на     аварии     и     оказване     на     първа долекарска помощ при злополука и др.;

- местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници.Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.

Забранява се допускането на работа на лица, които:

- Не са назначени в съответствие с изискванията;

- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;

- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;

- Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи( обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение(ДВ, бр.43 от 2001 г.)

Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.(ДВ, бр.46 от 2001 г.)

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

  - наличие на  координатор по безопасност и план по безопасност на обекта,  ако е необходим;

- наличие    на    обекта    на    инструкции    за    безопасност     и    здраве     при    работа,    съобразно действащите   нормативи,   инструктажни   книги,   начин   на   провеждане   на   инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  и  ползване  на  ЛПС  – каски,  колани,  ръкавици, предпазни  шлемове и др.;

- начин    за    укрепване    на    тръбни    фасадни    скелета,    начин    на    качване    на    работници    и товари по скелето, работа във вертикала;

състояние на временното ел-захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

Наличие      на      знаци      и      сигнализация      на      обекта,      указващи      посоки      за      движение      и предупреждаващи       за       опасност       (специално       внимание       следва       да       се       обърне       на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

Мерки      по      ЗБУТ      за      СРР/СМР/КРР      в      условията      на      действащи      училища,      фирми      и учреждения    –    споразумения    между    Изпълнителя    и    съответното    ведомство,    касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.

На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

ЕКОЛОГИЯ

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително приготвени съдове и корита.

Строителните отпадъци да се извозват периодично на места по указание от Общинската администрация, като с тях ще разполагат кметските власти за частични ремонти на други места.

Да се спазва Закона за управление на отпадъците и всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област

Образец № 1

СПИСЪК

по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

за участие в открита процедура за обект: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

I. ПЛИК №1 – „Документи за подбор”

Съдържание и поредност на документите:

- II. ПЛИК №2 –Оферта-техническо предложение

Съдържание и поредност на документите:

III. ПЛИК №3- „Предлагана цена”

Съдържание и поредност на документите:

дата: ………………………2014 г.	Подпис и печат: …………………………

/………………………./

Образец № 2

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

- Наименование на участника ………………………………….………………………………………………………………………

- ЕИК………………………….

- Адрес: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………	/код, град, община,    квартал, улица    №…бл.ап./ Телефон № …………………… Факс: ……………..………………………….. Е-mail: ………………………………….

3.	Лице за контакти: ………………………………………………………………………….

Длъжност: ……………………………….………………………………… Телефон/факс:…………………………………………..………………….

4. Обслужваща банка …………………………………………… , клон …

IBAN на сметката по която ще бъдат възстановени гаранциите

……………………….…………………………………………………………………………..

BIC ………………………………………………………………………………………………………..

Титуляр на сметката: …………………………..…………………………………………………

Дата: ………2014  г.	Подпис и печат :

Образец № 3

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и  ал. 2, т. 2, т. 2а и т. 5

от Закона за обществените поръчки *

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в

в открита процедура  за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.   Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата и изпълнение на сключения договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка, да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

* Запознат съм с изискванията по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, че за представлявания от мен участник - юридическото лице, посочено по-горе, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, се прилагат:

1) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3). при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6). във всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7.) при едноличен търговец – за физическото лице-търговец;

8). в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива

Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4

от Закона за обществените поръчки **

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									   (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът 			                                                       (посочете фирмата на участника), който представлявам:

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата и изпълнение на сключения договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка, да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

* Настоящата декларация се попълва задължително от лицата, които представляват участника.

** Запознат съм с възможността, предвидена в чл. 47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, съгласно която за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2 т. 1, 3 и 4 от ЗОП когато  участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

Образец № 5

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5*

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						___________  с лична карта № 		, издадена на 			 от 		                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	__________________________ (посочете длъжността) на  		   			            (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм свързано лице  по смисъла на § 1, т. 23а** от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Не съм сключвал договор с лице по чл. 21*** или 22**** от Закона за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата и изпълнение на сключения договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка, да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

* Запознат съм с изискването по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че  декларацията  се подава  задължително от:

1) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3). при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

7). във всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника ;

8). в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Запознат съм с възможността, предвидена в чл. 47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, съгласно която за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

** Запознат съм с разпоредбата на § 1,  т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно която по смисъла на закона  „свързани лица” са:

а). роднини по права линия без ограничение;

б). роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в). роднини  по сватовство – до втора степен включително;

г). съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д). съдружници;

е). лицата, едното от които участва в управлението на дружество на другото;

ж). дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,  издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска  собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

*** Запознат съм с разпоредбата на чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

"Чл. 21. (1). Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

****  Запознат съм с разпоредбата на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

"Чл. 22. (1). Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

ФИНАНСОВИ ДАННИ

обществена поръчка  с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

От ………………………………………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на участника/

1.      Оборот на строителни работи с естество и мащаби подобни на предмета на поръчката съгласно т.3.1.1 от указанията на обществената поръчка - обекти от техническата инфраструктура, която съответства на предмета на поръчката

| 2011 | 2012 | 2013 | Общо: |
| --- | --- | --- | --- |

/Приложете копия от справка за приходите на строителни предприятия по видиве на строителство за 2011, 2012  и 2013 г., освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника./

Дата:…………………                                                 Подпис:……………………..

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.51, ал. 1, т.2 от ЗОП

Долуподписаният……….………….............................................................................…………., в	качеството си на	....................................................……….

/Управител или друг представител/ на ……………………………………………………………………………………/ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

За периода от  5 години, считано до датата на подаването на офертата представената от мен фирма е изпълнила  следните най-важни договори за строителство сходни с предмета на поръчката:

| обект | Договор № , дата | Възложител и адрес за контакти, телефон , факс, e-mail | Период на изпълнение на договора от дд/мм/гг до дд/мм/гг | Основни видове изпълнени СМР | %- но участие на фирмата | Стойност /х.лв./ С ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение: Препоръки за добро изпълнение - ………………….бр.

Дата: ………………… 2014 г.	Подпис и печат: ………………………………

/ …………………………/

Образец № 8-1

СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 10 от ЗОП

Долуподписаният………………………………………………………………………., в

качеството си на ......................................................................................../Управител  или  друг представител/  на ......................................................................................................................./ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

заявявам, че при спечелване на поръчката следните  лица ще бъдат отговорни за техническото  ръководство при изпълнение на поръчката

| Длъжност | име | Образование/ диплома | опит в област приложима към предмета на поръчката; | Отговорности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технически Ръководител на строежа |  |  |  |  |
| Специалист по контрол на качеството |  |  |  |  |
| Ключов специалист по част пътна |  |  |  |  |
| Ключов специалист по геодезия |  |  |  |  |
| Отговорник за безопасност и здраве |  |  |  |  |

Дата: ............................					Декларатор: ...................................

/подпис и печат/

Образец № 8-2

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност на експерт от предложения екип

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................................

с адрес: .............................................................................................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр. ......................................,

в качеството си на ........................................................................................................... от екипа

(вид експер/специалист)

на .......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

............................................................................................................................................................

ЕИК № ...............................................

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

- ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми.

2. Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочета  приоритетно изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник, за качественото изработване на предмета на поръчката

.................... 2014 г. 						ДЕКЛАРАТОР:

гр. ........................

(подпис)

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният……….……………..………………………………………………………………в

качеството      си      на      ………………………………… 	      /Управител      или      друг      представител/      на ……………………………………………………………………………………/ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнение на поръчката няма да ползвам подизпълнители.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2014 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 10-1

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният……….……………..……………………………………………………………….,	в

качеството      си      на      ………………………………… 	      /Управител      или      друг      представител/      на

……………………………………………………………………………………/ наименование на участника

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще използвам подизпълнители, както следва:

1…………..

2…………..

и същите са запознати с предмета на поръчката и условията на процедурата и са дали съгласие за участие в нея.

Приложение: Декларация от подизпълнителя (те) - ………… бр.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …………….2014 г.	Декларатор: ……………..…………

/ подпис и печат /

Образец № 10-2

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният……..…………………………………………………………….,	в

качеството      си      на      ……………………… 	      /Управител      или      друг      представител/      на …………………………………………………………………/ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.        Съм съгласен представляваното  от  мен  дружество  да  участва  като  подизпълнител на …………………………………………………………………………..……………………. при изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

2. Представляваното от мен дружество няма да участва в нито една друга оферта в настоящата процедура.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2014 г.	Декларатор: ……………………

/ подпис и печат /

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

/ по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП /

Долуподписаният……….……………..…………………………………………….,	в

качеството      си      на      …………………………… 	      /Управител      или      друг      представител/      на ……………………………………………………………………………/ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При определяне на предлаганата от нас цена сме спазили изискването за закрила на заетостта , включително минимална цена на труда определена съгласно § 1 т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.и условията на труд .

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2014 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

От ……………………………………………………………………………………………..………..

В качеството ми на…………………………….………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………….…………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище……………………………………………..………………………………………………..

Адрес на управление………………………………………………………………………………….

ЕИК:………………………………….………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на  обществена поръчка  с предмет:

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка с предмет“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

В случай, че представляваният от мен участник/участника на който съм подизпълнител  бъде избран за изпълнител, от името на последния/ приемам да спазвам условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г.						ДЕКЛАРАТОР: ....................................

Образец № 13

ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за   участие   в   обявената открита процедура   за   възлагане   на   обществена   поръчка   с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

от……………………………………………………………………………...………

със седалище и адрес на управление: гр. …………….….…….., ул. …………… 	№ ……

представлявано  от…………………………………………………………………..

ЕИК    ……… 	 …..…..……,

дата    и    място    на регистрация по ДДС : ……………………… …….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви  представяме нашата Оферта за участие в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.

- Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

- Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, строителството и въвеждането в експлоатация, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

- Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

- С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ................. /минимум 90/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Предлагаме срокът за изпълнение на поръчката да е …….календарни дни  за обекти по т.1 за общински пътища и т.2 за републиканските пътища, като този срок обхваща подготовка за изпълнение на СМР, изпълнение на СМР, изготвянето на необходимите документи в това число и екзекутиви . Съгласни сме срока за текущия ремонт на улиците да е до 31.10.2014г.

- Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, при подписване на договор за изпълнение ще  представим календарен линеен график за изпълнение на поръчката съответсващ на срок посочен в настоящата оферта.

- Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, при подписване на договора ще представим.

- Предлагаме следните гаранционни срокове за предвидените СМР, определени в съответствие със изискванията на стандарти ,  нормативната уредба и параметрите на трайност  на вложените строителни материали посочени от производителя им и изискванията на Възложителя:

- ……………………години за преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки машинно

- …………………..години  за изкърпване на асфалтови настилки ръчно / запълване на копки в пътни асфалтови   настилки/

- ……………………години за останали ремонтни работи на пътни настилки настилки

………….

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

Образец № 14

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за изпълнение на СМР на обект

“Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,

Настоящата оферта се представя от ........................................................................................., в качеството му на ................................................................на фирма ....................................... ..............................................., ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление .......................................................................................................

Дами и господа,

Декларирам, че търговското дружество, което ръководя, желае да участва в процедурата за избор на изпълнител на поръчката, при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и КС. От нашето дружество е направен оглед и сме запознати с всички условия на обекта.

За извършване на СМР на обект : “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, предвидени в документация  на Възложителя са  изготвени единични анализни цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми / и на ценообразуващи елементи както следва:

Средна часова ставка - ………..лв./човекочас

Допълнителни разходи върху труда-………………%

Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%

Доставно-складови разходи-……………..%

Печалба-………………..%

Предлагаме следните единични анализни цени за видове СМР включени в поръчката:

| № | Наименование на работа | Ед.мярка | Ед.цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тънки изкопи с грейдер за подравняване на съществуващи настилки и основи | М3 |  |
| - 2 | Единична цена за направа пътна настилка от баластра, включително доставка на баластра полагане и валиране | М3 |  |
| - 3. | Единична цена за изкърпване на трошено-камена настилка, включително доставка на трошен камък полагане и валиране | М3 |  |
| - 4. | Единична цена за доставка , полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал | М2 |  |
| - 5. | Единична цена за фрезоване на асфалтова настилка с фрезовъчна машина вкл.натоварване и превоз на отпадъчния материал до съответните депа на 3 км | М2 |  |
| - 6. | Единична цена за разлив на битумна емулсия при ремонт на асфалтовта настилка | М2 |  |
| - 7. | Единична цена за подготовка, транспорт, доставка , запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см и заливане допирни фуги с пътен битум, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия м2и полагане на асфалтобетон | М2 |  |
|  | Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и ръчно запълване на копки в пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 6 см.и заливане допирни фуги с пътен битум, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон | М2 |  |
|  | Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум | тон |  |
|  | Единична цена за подготовка, транспорт, доставка и частично преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина 4см. и заливане допирни фуги с битум – машинно | тон |  |
|  | Единична цена за натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км | М3 |  |
|  | Единична цена за повдигане нивото на ревизионни шахти | бр |  |
|  | Единична цена за повдигане нивото на дъждоприемни шахти | бр |  |
|  | Единична цена за направа изкоп за бордюри | М3 |  |
|  | Единична цена за доставка и монтаж на улични бордюри на бетонова основа | мл |  |
|  | Демонтаж на стари бордюри | мл |  |
|  | Демонтаж на тротоар от бетонови плочи | М2 |  |
|  | Направа ръчен изкоп за подравняване | М3 |  |

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

Срок на валидност на офертата - ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за срок от ................./минимум 90/ дни от крайния срок за получаването й.

Ако ни бъде възложено изпълнение на настоящата поръчка, се задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до съответното  строителството, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта. Фирмата, която ръководя, е представила декларация, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ, в  съответната Районна инспекция по труда .

Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)

- Анализи на единичните офертни цени –  в оригинал подписани и подпечатани   от участника.

Дата: …………….2014 г.	Участник: .....................:

/ подпис и печат /

образец № 15

Д О Г О В О Р №……………….

Днес…………………………. между Община Полски Тръмбеш, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет, наричан по-долу  за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричани по-долу  за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и ……………………………………………със седалище и адрес на управление ……………………………., ул. ……………………………, ЕИК ……………………………. представлявано от …………………………………   , наричан  по-долу за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и решение №...................... на кмета на община Полски Тръмбеш се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следните строителните и монтажни работи (СМР) на обект: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните обекти:                                                                                                                                                                                         	     1. Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/,  път  VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/, път VTR-1292 /с.Стрелец-Петко Каравелово/I-5/VTR 1232 –настилка на моста над р.Янтра от Общинската пътна мрежа

2. Ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

3.Текущ ремонт на улични настилки в населени  места на територията на община Полски Тръмбеш.

ІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.2(1) Максимална   стойност на поръчката е    294 380,00  лева с ДДС в това число :

| 1.1 | път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1234 /ІІІ-502, | 87 100,00 лв. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ | 5 000,00 лв. |
| 1.3 | път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504 | 8 000,00 лв. |
| 1.4 | път VTR-1292 /с.Стрелец-Петко Каравелово/I-5/VTR 1232 –настилка на моста над р.Янтра | 10 000,00лв |
| 2. | Ремонт Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км и Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км. | 4 280 лв. |
| 3. | Текущ ремонт улични настилки на територията на община П.Тръмбеш | 180 000,00 лв. |

(2) Общата стойност на СMР по ал.1 не може да бъде надвишавана .

(3) Възложителят запазва правото си да определя обема на изпълнение на текущите ремонти , който може да бъде по –малък от предвидените  по тази точка средства в размер на 180 000.00 лева;

Чл. 3 (1) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на поръчката първоначалните единични фирмени цени на изпълнителя посочени в ценовата оферта, неразделна част към настоящия договор.

(2) Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема, подробна ведомост за изпълнени количества СМР   и двустранно подписан протокол обр.19 между Възложителя  и Изпълнителя. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол, и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорския контрол

Чл. 4  (1)Начин на плащане :

Разплащането ще се извърши в български лева, по банков път въз основа на доказан обем извършена работа с протокол обр.19 за всеки отделен подобект.

(2) Начин на плащане : заплащането ще се осъществява  по следния  начин:

- за общинските пътища по точка 1, финансирани от целева капиталова субсидия -без аванс, за всеки приключил обект в 5-дневен срок след зареждане на съответния лимит по сметката на Общината.

-За останали обекти в 10-дневен срок от завършването на изпълнение на всеки отделен под- обект.

(3) Към всеки акт  обр.19 за отчетен етап ще се  представят  документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г., протоколи за скритите работи  и екзекутивни чертежи (подробна справка-схема  ) за всеки отделен подобект;

Чл.5.  Допълнително възникналите непредвидени  видове работи, но в рамките на договорената стойност в чл. 2, ще се разплащат въз основа на предварително утвърдени от Възложителя анализни цени, изготвени по офертните параметри на ценообразуване, както следва :

Средна часова ставка……………………………………..лв./час

Допълнителни разходи върху труд………………………%

Допълнителни разходи върху механизация……………%

Доставно-складови разходи……………………………….%

Печалба ……………………………………………………….%

Единичните цени на Изпълнителя се изчисляват на базата на разходните норми за труд, механизация и материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми/, съгласувани от Възложителя.

Чл.6  Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по Банковата сметка:

IBAN:………………………………………

BIC:………………………………………..

Банка:…………………………………………………………………….

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6 (1)Срокът за изпълнение на поръчката   е ………….календарни дни  за обекти за общински пътища и за републиканските пътища  и до 31.10.2014г.  за текущите ремонти на улиците в насалените места на общината, считано от датата на подписване на договора.

(2) Срока за изпълнение на  поръчката  започва да тече от датата на подписване на настоящия договор. За датата на приключване се счита датата на съставяне на протокол за окончателно приемане на извършените СМР за всеки отделен подобект.

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да осигури необходимите средства за финансиране на поръчката.

2.  Да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на СМР

3. Да уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в 3 /три/ дневен срок /работни дни/ след подписване на договора за лицата, които ще извършват периодичния инвеститорски контрол

4. Да уведомява Изпълнителя за текущите ремонти в едноседмичен срок, преди започването на работата, като подава информация на Изпълнителя за конкретната  улица, вида и обема на предвидената работа.

5. Да участва със свой представител при подписване на  актове за скрити работи и Протокола за окончателно приемане на извършените СМР

6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен срок /работни дни/ след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.8. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят запазва право си  да определя конкретния участък  от уличната мрежа на територията на Общината подлежащ на текущ ремонт, както и конкретни обеми на подлежащи за изпълнение СМР в рамките на договорените суми.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта,

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. Изпълнителят се задължава:

- Да изпълни договорените СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно техническите спецификации и в съответствие с:

- Офертата и приложенията към нея.

- Действащата нормативна уредба в Република България.

- Условията и изискванията на конкурсните документи, в това число Техническите спецификации

- Действащи норми по здравословни условия на труд

- Общите условия за извършване на СМР

- Указания на Възложителя относно конкретните участъци от пътни и улични настилки подлежащи на текущ ремонт

- Да влага при строителството качествени материали , отговарящи на изискванията на български и европейски стандарти, както и на Техническите спецификации за изпълнение на СМР на обекта, приложени към настоящия договор.

- Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

- Да предостави на инвеститорския контрол  възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

- Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба No3/31.07.2003 на МРРБ

- Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. Констатирани от инвеститорския контрол на обекта,

- Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Протокол за завършване на всеки обект .

- Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му, както и сертификати или декларации за съответствие за вложените материали.

- Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

V.ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.13 Гаранцията за изпълнение  в размер на 2 % от стойността на договора се възстановява в срок от 10 дни след 01.03.2015г. въз основа на  подписан  констативен протокол от Изпълнител и Инвеститорски контрол за установяване на липса дефекти и недостатки.

Чл.14 (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие със изискванията на стандарти   и параметрите на трайност  на вложените строителни материали посочени от производителя им и са както следва:

-  за преасфалтиране на отделни участъци от пътни асфалтови настилки машинно-  ……

- за изкърпване на асфалтови настилки ръчно/ запълване на копки в пътни асфалтови   настилки/- …………………..

- за останали ремонтни работи на пътни настилки настилки ………………………..

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок /работни дни/ от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в срок съгласуван с Възложителя, като започне работа не по-късно от 5 /пет/ работни дни след получаване на известието.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Страните по договора за обществена поръчка  не могат да го изменят, с изключение по чл.43 ал.2 от ЗОП

Чл.16. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1.По взаимно съгласие.

2.При неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя.

3.С писмено уведомление от Възложителя, при забавяне на СМР с повече от 10 /десет/ календарни дни от приетите срокове в утвърдения от Възложителя календарен план.

4.С писмено уведомление от Възложителя при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормите, залегнали като задължения в чл. 10.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.17 В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 16, т.1 страните не си дължат неустойки.

Чл.18 (1) При прекратяване на договора по реда на чл. 16 т. 3 на договора  Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, от стойността на договорените, но неизпълнени СМР. При прекратяване на договора по реда на чл. 16 т. 2 и 4 на договора. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(2) В случаите по предходната алинея, Изпълнителят освен неустойката дължи на Възложителя и законната лихва за причинени щети и пропуснати ползи.

Чл.19 Всички щети понесени от Възложителя по вина на Изпълнителя и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на Изпълнителя.

Чл.20 Всички щети понесени от Възложителя, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл. 10 и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.21 Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 Промяна в адреса или банковата сметка на Изпълнителя се извършва по силата на уведомително писмо от изпълнителя до Възложителя.

Чл.23(1) Уреждане на спорове

В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във връзка с настоящия договор или неговото нарушаване се прилага следната процедура за уреждането на такива предявени претенции, възникнали противоречия или спорове:

1. Уведомяване

Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна  за естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от 7 (седем) дни от момента, в който е станало ясно наличието му.

2. Консултации

При получаването на уведомлението по предходната точка представителите на страните се задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, възникналото противоречие или спор по взаимно съгласие без да се стига до прекъсване в хода на изпълнението на дейностите.

Чл.24. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси  неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл.25 Настоящият договор се състави в 2 (два) еднакви екземпляра – по един за всяка от страните

Съгласувано с юрист:...........................

/                            /

Подписи на Възложителя:                                                 Подписи на Изпълнителя:

1.   ........………………...                                                     ……………...........................

Георги Чакъров  - Кмет

2. ………………………

Сн. Стефанова  - Гл.Счетоводител

*

*

*

*